第一部分 谈判邀请

项目概况

临汾职业技术学院试验台、投射光学显微镜设备购置 的潜在报价人应在临汾市经济技术开发区河汾五路郭家庄A区2号楼2单元1002室获取采购文件，并于2022年08月26日09点00分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXGYGC【2022】-025

项目名称：临汾职业技术学院试验台、投射光学显微镜设备购置

采购方式：竞争性谈判

预算金额：183800元
最高限价：183800元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格及技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 1.台面材质耐腐蚀、耐酸碱要求；上带试剂架，两端带水池，带电源插座； 2.台面可承重大于 300kg/m2，可调脚； 3.水龙头、水槽为实验室专用产品； 4.带洗眼喷淋头； 5.中央实验台的尺寸：长×宽×高≥7200mm×750mm×800mm； | 12 | 套 |
| 2 | 生物显微镜 | 目镜配置： 1.高眼点大视野平场目镜PLN10X/22mm，可带测微尺 2.高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm 物镜配置： 1.无限远平场消色差物镜（2X、4X、10X、20X、40X、60X、100X） 2.无限远平场相衬物镜（10X、20X、40X、100X) 观察筒配置： 1.铰链式双目观察头,360°旋转,瞳距:54mm-75mm 2.铰链三目观察头，360°旋转,瞳距:54mm-75mm, 3.分光比:双目:三目=50:50 4.铰链式数码观察头，360°旋转，瞳距:54mm-75mm，500万像素 光学校正： 1.国际最先进的无限远光学校正系统 2.物镜能完全独立克服轴向和纵向像差，成像清晰，分辨率高。 载物台： 1.175mm×145mm双层复合机械移动平台 移动范围:76mm×50mm.精度0.1mm 2.187mm×166mm双层复合机械移动平台移动范围:80mm×55mm,精度0.1mm 聚光镜： 1.摇出式消色差聚光镜,数值孔径N.A.0.9 / 数值孔径N.A.1.2/0.22 2.相衬聚光镜,数值孔径N.A.1.25 / 干式暗场聚光镜,数值孔径N.A.0.9 3.油浸式暗场聚光镜,数值孔径N.A.1.25 照明系统 1.自适应100V-240V宽电压，6V30W卤素灯，预定中心，光强可调 2.自适应100V-240V宽电压，3W高亮度LED灯，预定中心，光强可调 | 2 | 台 |
| 3 | 消毒设备 | 1.采用化学反应，以臭氧方式，进行消杀。 2.可满足实验室的整体消杀，保证实验环境。 3.功率：125W，防腐材料，体积不大于：130*120*150厘米。 4.投标时提供设备的安装图示，以及和实验室配套使用的方式图示。 5.有控制面板，设备所有的运行状态以及控制方式可通过面板操作。 | 1 | 台 |

①本项目共1包，报价人必须按谈判文件的规定投标，所投内容必须完全符合本招标文件所列示内容。所采购的货物、服务符合国家强制性标准，具体需求详见谈判文件。

②范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本谈判文件中商务、技术和服务等相应规定为准。

③供货地点：临汾职业技术学院。

④供货期限：签订合同后15日内。
    ⑤质量标准：符合相关规定并达到采购人验收标准。

⑥本项目不接受联合体。

二、报价人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（详见谈判文件）；

2.落实采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

①报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的报价人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被相关部门禁止参加政府采购活动的报价人；

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的招标采购活动；

③报价人必须按谈判文件的规定投标，具体报价范围、服务范围及所应达到的具体要求，以本报价文件中商务、技术和服务等相应规定为准。

4.报价人领取谈判文件须携带的资料（应为合法有效期内的）：

①法定代表人身份证；

②如报价人代表不是法定代表人，报价人须持有法人代表签字确认的法定代表人授权委托书及本人身份证（原件）；

③企业组织机构代码证副本，企业税务登记证副本，企业法人营业执照副本（或者三证合一的营业执照原件）；
    ④企业基本账户开户许可证或基本账户存款信息；

⑤提供报价截止日前报价人最近一次依法缴纳税收的相应证明或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）扫描件，（如为依法免税的须提供相应的证明文件）；

⑥提供报价截止日前报价人最近一次缴纳社会保险的凭据（近一年内缴纳任意一项社会保险：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、工商保险的凭据，专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据或能证明已缴纳社会保险的其他材料）或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）扫描件，（如为依法不需要缴纳社会保障资金的须提供相应的证明文件）；

⑦报价人需提供2020年或2021年度的财务审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的磋商担保函（审计报告须符合国家相关规定且内容中不得有仅供招投标使用等字样，原件备查）；

⑧信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询记录(本项目公告发布日期内)的网页打印件；

⑨报价人承诺书承诺内容:报价人报名时提供的以上所有资料均真实有效，如有虚假，自愿放弃投标资格（格式自拟）；

⑩报价人资格条件中所需的其他资料。

报价人需提供上述资料的原件或加盖单位公章的清晰复印件1套（按顺序整理，胶装成册）。

三、获取采购文件

时间：2022年08月17日至2022年08月19日，每天上午09：00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：临汾市经济技术开发区河汾五路郭家庄A区2号楼2单元

1002室

方式：现场领取

售价：300元（谈判文件售后不退）

四、报价文件提交

截止时间：2022年08月26日09点00分（北京时间）

地    点：临汾市经济技术开发区河汾五路郭家庄A区2号楼2单元1002室

五、开启

时间：2022年08月26日09点00分（北京时间）

地点：临汾市经济技术开发区河汾五路郭家庄A区2号楼2单元1002室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 本公告同时在《山西招标网》发布：

有关本项目的变更、补充、终止等内容将通过上述网站公布，此类公告不在书面进行通知。各潜在报价人有义务在采购活动期间浏览上述网站，采购人（或采购代理机构）在上述网站公布的与本次采购项目有关的信息均视为已送达各潜在报价人。各潜在报价人因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

2、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席开标仪式（报价文件提交截止时间后送达或提交的文件将被拒收 ）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：临汾职业技术学院

地    址：临汾市尧都区埝下村

联 系 人：梁先生

联系方式：13834335756

2.采购代理机构信息

名    称：山西公盈工程项目管理有限公司

地　　址：临汾市经济技术开发区河汾五路郭家庄A区2号楼2单元1002室

联系方式：0357-5363000

3.项目联系方式

项目联系人：任女士

联系方式：0357-5363000

山西公盈工程项目管理有限公司

2022年08月17日